MẪU CHỈ ĐỊNH VẬT LIỆU (GUIDE SPEC)

# Đá lát sàn

Mẫu spec do Rochelle biên soạn cho kiến trúc sư & nhà thiết kế. Bạn được tự do chỉnh sửa và chèn vào hồ sơ thiết kế của dự án.

Cách dùng: điền vào các ô [___] theo bản vẽ và phiếu thử nghiệm của lô đá thực tế. Phần "basis of design" nêu đúng dòng đá Rochelle đã chọn, để nhà thầu không tự ý thay loại khác. Mục 6 là mệnh đề chống đánh tráo — giữ nguyên để bảo vệ lựa chọn của bạn.

# 1. Thông tin dự án

| Dự án | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Hạng mục / khu vực | ……………………………………………………………… |
| KTS / Đơn vị thiết kế | ……………………………………………………………… |
| Mã hiệu spec | ……………………………………………………………… |
| Ngày phát hành / Phiên bản | ……………………………………………………………… |

# 2. Phạm vi công việc

Cung cấp, gia công và lắp đặt đá tự nhiên lát sàn cho các khu vực theo bản vẽ rải đá và material schedule của KTS.

# 3. Vật liệu (Basis of design)

Đá chỉ định: Rochelle [tên dòng đá] (ví dụ: Travertine Classico / Marble …) — nguồn gốc nhập khẩu.

Finish bề mặt: Mài mờ (honed) cho khu đi lại; cân nhắc bề mặt chống trơn cho khu có thể ướt. Tránh đánh bóng gương ở sàn dễ ướt.

Độ dày: [___] mm (sàn nội thất thường 18–20 mm; khổ lớn hoặc chịu tải cao dày hơn).

Kích thước tấm / kiểu mép: [điền theo bản vẽ]

Yêu cầu ghép vân (nếu có): [bookmatch / blend / đánh số tấm — điền nếu áp dụng]

# 4. Yêu cầu kỹ thuật

Vật liệu phải đạt các chỉ tiêu sau (điền trị số yêu cầu theo công năng & phiếu thử nghiệm lô đá):

| Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ hút nước | ASTM C97 | ≤ [___] % | Càng thấp càng bền & ít thấm bẩn. Khu ướt/ngoài trời ưu tiên trị số thấp. |
| Khối lượng thể tích | ASTM C97 | [___] kg/m³ | Thông tin tham chiếu cho tải trọng & vận chuyển. |
| Cường độ nén | ASTM C170 | ≥ [___] MPa | Khả năng chịu nén của đá. |
| Cường độ uốn (MOR) | ASTM C99 / C880 | ≥ [___] MPa | Quan trọng với tấm chịu uốn: sàn nhịp, mặt bàn vươn, mặt tiền. |
| Độ bền mài mòn (Ha) | ASTM C241 / C1353 | ≥ [___] | Khu đi lại nhiều, bậc thang: trị số cao = bền bề mặt. |
| Chống trượt ướt (DCOF) | ANSI A326.3 | ≥ [___] | Khuyến nghị ≥ 0,42 cho bề mặt đi lại có thể ướt. |
| Dung sai kích thước, độ phẳng, vuông góc | Theo bản vẽ | ± [___] mm | Khai báo dung sai cho chiều dài, dày, độ phẳng & vuông góc. |

# 5. Mẫu & duyệt mẫu (mẫu kiểm soát)

- Nhà cung cấp nộp tối thiểu 2 bộ mẫu thể hiện đầy đủ dải biến thiên tự nhiên (nhạt – vừa – đậm), kích thước mẫu ≥ 30 × 30 cm.

- KTS duyệt một "dải biến thiên chấp nhận được" về màu & vân; mỗi bên (Rochelle – KTS – nhà thầu) giữ một bộ mẫu kiểm soát đã ký.

- Trước khi cắt, duyệt dry-layout (xếp thử) trên tấm thật; chọn vùng vân đẹp cho vị trí nổi bật.

- Đá giao về phải nằm trong dải mẫu đã duyệt. Đây là điểm kiểm soát then chốt của đá tự nhiên.

# 6. Chống thay thế vật liệu (chống "or equal" tự động)

6.1  Đá nêu tại Mục 3 là vật liệu được chỉ định. Mọi đề xuất "tương đương" / "or equal" KHÔNG được mặc nhiên chấp nhận.

6.2  Để được xem xét là tương đương, vật liệu thay thế phải đồng thời:

- (a) Đạt TẤT CẢ chỉ tiêu kỹ thuật tại Mục 4, kèm phiếu thử nghiệm của phòng lab độc lập cho đúng lô đá đề xuất;

- (b) Cùng nhóm đá và có nguồn gốc / đặc tính thẩm mỹ (màu, vân, finish) tương đương;

- (c) Nộp bộ mẫu full-range (nhạt – vừa – đậm) theo Mục 5;

- (d) Được KTS duyệt BẰNG VĂN BẢN ít nhất [___] ngày trước khi đặt mua.

6.3  Không có văn bản duyệt của KTS thì không được phép thay thế. Mọi chi phí phát sinh, chậm tiến độ hoặc tháo dỡ – làm lại do thay thế trái phép đều do nhà thầu chịu.

6.4  "Tương đương" về kỹ thuật không tự động đồng nghĩa tương đương về thẩm mỹ; KTS có toàn quyền đánh giá yếu tố thẩm mỹ.

# 7. Thi công & cố định

- Nền đạt độ phẳng yêu cầu, sạch, đủ cường độ trước khi lát.

- Lát bằng vữa/keo dán phù hợp loại đá; mạch rộng [___] mm, chèn ron đúng màu.

- Bố trí khe co giãn theo diện tích & khuyến nghị nhà cung cấp.

- Chống thấm mạch ở khu có nước; bảo vệ bề mặt đá sau khi lát.

# 8. Nghiệm thu

- Độ phẳng: khe hở dưới thước 2 m ≤ [___] mm.

- Mạch đều, thẳng, đúng chiều rộng; không cập kênh giữa các tấm.

- Finish & màu đồng đều trong dải mẫu đã duyệt.

- Vệ sinh sạch, không đọng keo/ron trên bề mặt.

# 9. Bảo hành & bảo trì

Bảo hành: [___] tháng/năm — điền theo hợp đồng

- Bàn giao kèm hướng dẫn vệ sinh & bảo dưỡng theo loại đá (xử lý vết, chống thấm định kỳ với travertine/marble).

- Khuyến nghị chất tẩy trung tính; tránh acid với đá vôi (marble, travertine, limestone, onyx).

Tài liệu mẫu của Rochelle Stone. Cần hỗ trợ điền số liệu kỹ thuật theo lô đá hoặc tư vấn spec: liên hệ hotline 086 719 19 00 — www.rochelle.vn/danh-cho-kts