MẪU CHỈ ĐỊNH VẬT LIỆU (GUIDE SPEC)

# Mặt bàn đá (bếp / lavabo / quầy)

Mẫu spec do Rochelle biên soạn cho kiến trúc sư & nhà thiết kế. Bạn được tự do chỉnh sửa và chèn vào hồ sơ thiết kế của dự án.

Cách dùng: điền vào các ô [___] theo bản vẽ và phiếu thử nghiệm của lô đá thực tế. Phần "basis of design" nêu đúng dòng đá Rochelle đã chọn, để nhà thầu không tự ý thay loại khác. Mục 6 là mệnh đề chống đánh tráo — giữ nguyên để bảo vệ lựa chọn của bạn.

# 1. Thông tin dự án

| Dự án | ……………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Hạng mục / khu vực | ……………………………………………………………… |
| KTS / Đơn vị thiết kế | ……………………………………………………………… |
| Mã hiệu spec | ……………………………………………………………… |
| Ngày phát hành / Phiên bản | ……………………………………………………………… |

# 2. Phạm vi công việc

Cung cấp, gia công và lắp đặt mặt bàn đá tự nhiên (mặt bếp, đảo bếp, lavabo, quầy) theo bản vẽ chi tiết của KTS.

# 3. Vật liệu (Basis of design)

Đá chỉ định: Rochelle [tên dòng đá] — nguồn gốc nhập khẩu. Lưu ý: marble/onyx dễ bị ăn mòn bởi acid ở khu bếp.

Finish bề mặt: Thường mài mờ hoặc đánh bóng; mép có thể làm dày ghép mitered. Cân nhắc finish & chống thấm theo công năng khu vực.

Độ dày: [___] mm (mặt bàn thường 20 mm; mép dày mitered 40–60 mm).

Kích thước tấm / kiểu mép: [điền theo bản vẽ]

Yêu cầu ghép vân (nếu có): [bookmatch / blend / đánh số tấm — điền nếu áp dụng]

# 4. Yêu cầu kỹ thuật

Vật liệu phải đạt các chỉ tiêu sau (điền trị số yêu cầu theo công năng & phiếu thử nghiệm lô đá):

| Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ hút nước | ASTM C97 | ≤ [___] % | Càng thấp càng bền & ít thấm bẩn. Khu ướt/ngoài trời ưu tiên trị số thấp. |
| Khối lượng thể tích | ASTM C97 | [___] kg/m³ | Thông tin tham chiếu cho tải trọng & vận chuyển. |
| Cường độ nén | ASTM C170 | ≥ [___] MPa | Khả năng chịu nén của đá. |
| Cường độ uốn (MOR) | ASTM C99 / C880 | ≥ [___] MPa | Quan trọng với tấm chịu uốn: sàn nhịp, mặt bàn vươn, mặt tiền. |
| Kháng ố & hoá chất | Tham chiếu nhà SX | [___] | Marble/onyx dễ bị acid ăn mòn ở khu bếp — cân nhắc loại đá & chống thấm. |
| Dung sai kích thước, độ phẳng, vuông góc | Theo bản vẽ | ± [___] mm | Khai báo dung sai cho chiều dài, dày, độ phẳng & vuông góc. |

# 5. Mẫu & duyệt mẫu (mẫu kiểm soát)

- Nhà cung cấp nộp tối thiểu 2 bộ mẫu thể hiện đầy đủ dải biến thiên tự nhiên (nhạt – vừa – đậm), kích thước mẫu ≥ 30 × 30 cm.

- KTS duyệt một "dải biến thiên chấp nhận được" về màu & vân; mỗi bên (Rochelle – KTS – nhà thầu) giữ một bộ mẫu kiểm soát đã ký.

- Trước khi cắt, duyệt dry-layout (xếp thử) trên tấm thật; chọn vùng vân đẹp cho vị trí nổi bật.

- Đá giao về phải nằm trong dải mẫu đã duyệt. Đây là điểm kiểm soát then chốt của đá tự nhiên.

# 6. Chống thay thế vật liệu (chống "or equal" tự động)

6.1  Đá nêu tại Mục 3 là vật liệu được chỉ định. Mọi đề xuất "tương đương" / "or equal" KHÔNG được mặc nhiên chấp nhận.

6.2  Để được xem xét là tương đương, vật liệu thay thế phải đồng thời:

- (a) Đạt TẤT CẢ chỉ tiêu kỹ thuật tại Mục 4, kèm phiếu thử nghiệm của phòng lab độc lập cho đúng lô đá đề xuất;

- (b) Cùng nhóm đá và có nguồn gốc / đặc tính thẩm mỹ (màu, vân, finish) tương đương;

- (c) Nộp bộ mẫu full-range (nhạt – vừa – đậm) theo Mục 5;

- (d) Được KTS duyệt BẰNG VĂN BẢN ít nhất [___] ngày trước khi đặt mua.

6.3  Không có văn bản duyệt của KTS thì không được phép thay thế. Mọi chi phí phát sinh, chậm tiến độ hoặc tháo dỡ – làm lại do thay thế trái phép đều do nhà thầu chịu.

6.4  "Tương đương" về kỹ thuật không tự động đồng nghĩa tương đương về thẩm mỹ; KTS có toàn quyền đánh giá yếu tố thẩm mỹ.

# 7. Thi công & cố định

- Nền đỡ (tủ/khung) phẳng, chịu lực; gia cố tại vị trí khoét chậu/bếp.

- Gia công mép, khoét chậu, lỗ vòi đúng bản vẽ; bo/đánh cạnh theo chi tiết.

- Ghép mạch kín, thẳng; chèn silicon trung tính quanh chậu & chân tường.

- Chống thấm quanh khu vực nước; vệ sinh & phủ bảo vệ bề mặt khi bàn giao.

# 8. Nghiệm thu

- Mép phẳng, đều, đúng biên dạng & độ dày thiết kế.

- Vị trí khoét chậu/bếp/vòi đúng bản vẽ, mép khoét sạch.

- Mạch ghép kín, đồng màu; finish đồng đều.

- Chống thấm quanh chậu đạt yêu cầu.

# 9. Bảo hành & bảo trì

Bảo hành: [___] tháng/năm — điền theo hợp đồng

- Bàn giao kèm hướng dẫn vệ sinh & bảo dưỡng theo loại đá (xử lý vết, chống thấm định kỳ với travertine/marble).

- Khuyến nghị chất tẩy trung tính; tránh acid với đá vôi (marble, travertine, limestone, onyx).

Tài liệu mẫu của Rochelle Stone. Cần hỗ trợ điền số liệu kỹ thuật theo lô đá hoặc tư vấn spec: liên hệ hotline 086 719 19 00 — www.rochelle.vn/danh-cho-kts